- 附件3

- 高标准农田建设项目地块坐标要求

- 高标准农田建设项目坐标包含：项目储备库的地块坐标和高标准农田坐标、申报阶段的地块坐标和高标准农田坐标、调整阶段的地块坐标和高标准农田坐标、验收阶段的地块坐标和高标准农田坐标、新增耕地坐标，由县级项目主管部门初核、市级项目主管部门复核。相关要求如下：

- 一、项目范围地类要求

- 2020年3月9日前已立项的高标准农田建设项目，高标准农田范围内图斑地类和土地利用现状，应符合《广东省高标准农田建设统一上图入库实施细则》（粤国土资耕保发〔2018〕117号）、《关于做好高标准农田上图入库和信息统计工作的通知》（粤国土资耕保发〔2016〕79号）的有关规定。原则上除耕地、带K地类、园地、坑塘水面、农田基础设施用地（沟渠、农村道路、田坎、水工建筑用地、设施农用地等）外，其他地类包括城市、建制镇、村庄、采矿用地、公路用地、铁路用地、河流水面、风景名胜区及特殊用地、裸地、内陆滩涂、有林地、其他林地、其他草地等，应从高标准农田地块中扣除。

- 2020年3月9日及之后立项的高标准农田建设项目，高标准农田范围内图斑原则上全部为耕地（包含水田、水浇地、旱地）地类或可调整地类。

- 高标准农田范围内图斑地类检查容差标准按照农建系统上图入库检查规则执行。

- 二、项目位置面积要求

- 地块形状必须与设计图或竣工图一致；地块位置与现状图叠加比对，与描述的坐落村庄一致。地块面积检查容差标准按照农建系统上图入库检查规则执行。

- 三、项目坐标格式要求

- （一）分带和坐标系

- 备案信息中涉及项目勘测定界等工作的，须统一使用3度分带的2000国家大地坐标系，投影类型为高斯克吕格投影，拐点坐标需包含带号，即X和Y坐标分别为7位和8位。

- （二）坐标导入文件格式

- 广东省农田建设管理信息系统中提供导入模板为txt格式、shp格式。

- 界址点坐标txt格式说明：

[属性描述]

格式版本号=

数据产生单位=

数据产生日期=

坐标系=

几度分带=

投影类型=

计量单位=

带号=

精度=

转换参数=X平移,Y平移,Z平移,X旋转,Y旋转,Z旋转,尺度参数

[地块坐标]

界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@

{点号,地块圈号,X坐标,Y坐标

...

...

点号,地块圈号,X坐标,Y坐标}

界址点数,地块面积,地块编号,地块名称,记录图形属性(点、线、面),图幅号,地块用途,地类编码,@

{点号,地块圈号,X坐标,Y坐标

...

...

点号,地块圈号,X坐标,Y坐标}

注意：

所有的逗号分隔符都必须是英文输入法状态下的逗号；地块圈号不能小于零；数据产生日期的格式为：2017-12-12；坐标系为2000国家大地坐标系；投影类型为高斯克吕格；几度分带为3；带号、精度、转换参数、界址点数、地块面积、地块圈号,X坐标,Y坐标必须为数字型；且不能用该（9999,000,000）方式表示；地块编号、地块名称、记录图形属性(点、线、面)、图幅号、地块用途、地类编码、点号的每项里不能含有“,” 、“@”符号。

例子：

[属性描述]

格式版本号=1．01版本

数据产生单位=农业农村部

数据产生日期=2003-11-7

坐标系=2000国家大地坐标系

几度分带=3

投影类型=高斯克吕格

计量单位=米

带号=39

精度=2

转换参数=2210.3,12.65,115,25,420.66,445.69,0.569

[地块坐标]

9,0.018,2003-10,双桥乡地块1,面,I－50-77-（22）,公共基础设施,,@

J01,1,3751508.5,39438683.65

J02,1,3751508.5,39438690.15

J03,1,3751502,39438690.15

J04,1,3751502,39438688.2

J05,1,3751494.5,39438688.2

J06,1,3751494.5,39438660.7

J07,1,3751499,39438660.7

J08,1,3751499,39438683.65

J01,1,3751508.5,39438683.65

5,0.0247,2003-12,双桥乡地块2,面,I－50-77-（14）,公共基础设施,,@

J01,1,3755389.7,39437380.2

J02,1,3755389.7,39437410.7

J03,1,3755382.2,39437410.7

J04,1,3755382.2,39437380.2

J01,1,3755389.7,39437380.2