关于新建、改建、扩建建设项目落实5G通信
配套设施及室内分布系统建设的通知

（征求意见稿）实施依据的说明

第一点实施依据的说明：《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》第1.0.2条：1.O.2 本规范适用于广东省各类新建工业与民用建筑、市政基础设施用地红线内移动通信基础设施的规划、设计、施工、验收、运行和维护。既有建筑的改建、扩建工程可参照执行。

第二点实施依据的说明：自然资源主管部门在组织编制控制性详细规划时，应考虑将5G通讯基础设施专项规划中关于基站数量落实到控制性详细规划中，并征求市工业和信息化局主管部门的意见。同时，由市通建办提供对空间规划或土地利用等方面有一定熟悉程度的移动通信配套设施推荐专家名单供自然资源主管部门选择。《广东省通信设施建设与保护规定》第十二条县级以上人民政府城乡规划主管部门组织编制控制性详细规划时，应当满足本区域通信设施专项规划确定的设施位置、空间布局等需求，明确建设项目配建通信设施用地位置、规模和通信设施配套供电、通信管线控制等要求，并将通信设施纳入城市黄线管理。

城乡规划主管部门应当根据控制性详细规划，将通信设施专项规划有关内容列入土地出让的规划设计条件中。

第十三条、县级以上人民政府城乡规划主管部门审查审批老旧城区改造规划时，应当将建设通信设施的有关规划设计和预留安装条件作为审查的重要内容，确保建设项目充分预留通信设施配建条件。

第十九条新建、改建、扩建下列建设项目，应当预留通信设施的建设空间、建设位置、用电容量及其配套资源;建设单位应当事先通知省通信管理部门派驻当地地级以上市的工作机构，并配套建设通信设施， 满足多家电信业务经营者共享使用的需要:

(一)国家机关、事业单位和具有公共服务管理职能的企业等公共机构的办公场所;

(二)公园、广场、旅游景区、自然保护区，以及文化体育、应急避难等公共场所;

(三)公路、铁路、桥梁、隧道、城市道路及其防护绿带、城市轨道交通、地下综合管廊(沟)，以及机场、港口、车站、码头、渡口、通航建筑物、路灯、道路指示牌、公共视频监控等公共设施;

(四)住宅小区、住宅建筑、商住楼、商业建筑等建筑;

(五)其他应当配套的建设项目。

第三点实施依据的说明：移动通信基础设施应与主体建筑物“同步规划、同步设 计、同步施工、同步验收”。建设单位、设计单位应根据5G通信配套设施（含室内分布系统）专项规划的要求,明确主体建筑物红线内所应该配置的通信基站及室内分布系统的数量、位置及具体配制。《广东省通信设施建设与保护规定》第二十条本规定第十九条所列建设项目的建设、设计单位应当按照通信设施建设、设计标准和规范，将建(构)筑物内和建设项目用地范围内的通信管线、配线设施、基站和室内分布系统等所需的电信间、设备间、机房、管道、线缆、杆路等通信设施，以及电源、天线位置、天面空间等通信设施配建条件，纳入建设项目的设计文件，并与主体工程同时施工、同时验收，所需经费纳入建设项目概算。

县级以上人民政府有关部门在审查审批本规定第十九条所列建设项目的设计文件或者建设工程规划许可、建设工程规划验收许可时，应当对通信设施及其配建条件的预留情况进行审核。

第二十一条建(构)筑物内的信号盲区或者弱区、移动通信话务量高或者移动网络流量大、网络频繁切换的场所，应当设置通信网络室内分布系统。场所产权人或者管理人应当为基础电信业务经营者建设室内分布系统提供必要的条件。室内分布系统的设计、建设应当符合国家有关标准，满足多家基础电信业务经营者共享使用的要求，实现多网合一，避免相互干扰。

第四点实施依据的说明：项目用地范围内的通信管线、配线设施、基站和室内分 布系统等所需的电信间、设备间、机房、管道、线缆、杆路等通 信设施,以及电源、天线位置、天面空间等通信设施配建条件，纳入建设项目的设计文件,所需经费纳入建设项目概算。5G通信配套设施及室内分布系统建设与“光纤到户通信基础设施建设工程验收备案”事项同步实施，具体操作指引按照《清远市建筑物及建筑群新建无线通信室内覆盖系统工程设计、施工及验收检测指南(试行)》（见附件1）执行。《广东省通信设施建设与保护规定》第十九条新建、改建、扩建下列建设项目，应当预留通信设施的建设空间、建设位置、用电容量及其配套资源;建设单位应当事先通知省通信管理部门派驻当地地级以上市的工作机构，并配套建设通信设施， 满足多家电信业务经营者共享使用的需要:

(一)国家机关、事业单位和具有公共服务管理职能的企业等公共机构的办公场所;

(二)公园、广场、旅游景区、自然保护区，以及文化体育、应急避难等公共场所;

(三)公路、铁路、桥梁、隧道、城市道路及其防护绿带、城市轨道交通、地下综合管廊(沟)，以及机场、港口、车站、码头、渡口、通航建筑物、路灯、道路指示牌、公共视频监控等公共设施;

(四)住宅小区、住宅建筑、商住楼、商业建筑等建筑;

(五)其他应当配套的建设项目。

第二十条本规定第十九条所列建设项目的建设、设计单位应当按照通信设施建设、设计标准和规范，将建(构)筑物内和建设项目用地范围内的通信管线、配线设施、基站和室内分布系统等所需的电信间、设备间、机房、管道、线缆、杆路等通信设施，以及电源、天线位置、天面空间等通信设施配建条件，纳入建设项目的设计文件，并与主体工程同时施工、同时验收，所需经费纳入建设项目概算。

县级以上人民政府有关部门在审查审批本规定第十九条所列建设项目的设计文件或者建设工程规划许可、建设工程规划验收许可时，应当对通信设施及其配建条件的预留情况进行审核。

第五点实施依据的说明：新建、改建、扩建建设项目应在开工前确认项目具备通 信基础设施设计文件。相应设计内容应满足《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》(DBJ/T 15-190-2020)的相关要求,符合通信机房、设备间、供电线路、通信管线及室外支撑物等基础设施的配建要求,满足多家通信运营商平等接入、用户自由选择运营商 的条件，并咨询广东省通信管理局清远市通信建设管理办公室（简称：市通建办）取得《清远市建筑物5G 基站、室内分布系统及其配套设施并联指导意见书》（见附件2）。中国铁塔股份有限公司清远市分公司（简称：清远铁塔公司）应在省通信管理局相关文件的指导下，主动、积极统筹基站（含室内分布系统）及配套设施建设需求，组织项目业主与三大运营商对项目设计文件进行设计会审，以此满足多家运营商平等接入、共建共享。

第六点实施依据的说明：新建、改建、扩建建设项目中的通信设施、设备原则上权属出资建设方，设施、设备的安全责任由权属方负责。责任单位在设计、施工阶段必须按《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》(DBJ/T 15-190-2020)的相关要求严格执行。

第七点实施依据的说明：具体做法参照珠海、湛江、肇庆、韶关等地市执行。