英德市大湾镇上洞村委国家农业综合开发高标准农田建设项目

一、报告按<<广东省农业综合开发土地治理项目规划设计指南>>完善章节及内容、图纸为初步设计（不是技施），按指南要求完善，如设计图纸签字盖章、总平面布置图（图纸标示按指南要求进行，如颜色划分）、纵断面图补充（至少要主要干支渠，高程要衔接上）、等；

二、灌溉面积（总面积、新增、改善面积等）复核，交代与项目建议书对应情况说明；

三、完善水资源状况，分不同水源点分析水量平衡情况；图纸上要标示水源地或水源点；

四、完善水利设施状况，重点各水源点设施情况，如各引水陂头存在问题情况、干渠问题等。

五、补充完善工程规划设计：

1、完善渠道现状及规划，按渠道所辖灌溉面积的水量进行水力计算来反推断面，加大及设计、最小流量等优化灌溉渠道结构及断面尺寸；渠道护底有无必要全段进行，按过流、流速、生态等方面确定；

2、简述新建渡槽方案，并进行水力计算及基础承载力复核情况；

4、陂头应为重建性质，选择典型陂头补充引水陂头内容：陂头重建位置、型式、结构及水力计算，上游有无新增淹没、下游防冲措施等。

五、补充农业工程规划设计，机耕路部分应列入农业工程规划设计；

六、项目为投资概算，不是投资预算；按省水利厅最新定额编制投资，审核工程量（如清淤量、弃渣量、围堰及导流工程量、二次转运等），复核独立费用（勘测设计费、基本预备费、其他临时工程费等）

七、经济评价结论指标（财务内部收益率、财务净现值）建议调低，满足指标要求即可。