（广东省）连州市大路边昌华矿业有限

公司（大理岩矿）采矿权评估报告

中宝信矿评报字[2012]第183号

受清远市国土资源局委托，根据国家有关采矿权评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照《中国矿业权评估准则》（2008年8月）、《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）中的要求，对拟实施采矿权延续、变更出让的“（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权” 进行了必要的尽职调查、收集资料和评定估算，并对该采矿权在2012年10月31日所表现的市场价值作出反映。

现将该采矿权评估情况及评估结论如下：

# 1．评估机构

机构名称：北京中宝信资产评估有限公司

通讯地址：北京市朝阳区小关北里45号世纪兴源大厦6层

法定代表人：杨志亮

企业法人营业执照号：110000004583214

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[1999]006号

# 2．评估委托人

清远市国土资源局。

# 3．采矿权申请人

连州市大路边昌华矿业有限公司。

# 4．评估目的

清远市国土资源局拟对"（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权"实施延续、变更出让，根据国家现行法律法规相关规定，需对该采矿权价值进行评估，为清远市国土资源局处置价款的"（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权" 提供价值参考意见。

# 5．评估对象和范围

5.1评估对象

（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权。

5.2评估范围

根据清远市国土资源局出具的《矿业权价款评估合同书》，该矿区面积0.0702平方千米，评估范围由6个拐点坐标圈定，具体拐点坐标如下：

| 拐点 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2766266.42 | 38361970.73 |
| 2 | 2766316.42 | 38362073.73 |
| 3 | 2766259.42 | 38362068.73 |
| 4 | 2765873.41 | 38362310.74 |
| 5 | 2765783.41 | 38362190.73 |
| 6 | 2766118.42 | 38361994.73 |

开采标高：+430米至+325米。

5.3原采矿许可证

原采矿许可证证号：C4418002009067130026075；采矿权人：连州市大路边昌华矿业有限公司；发证机关：清远市国土资源局；开采矿种：大理岩；开采方式：露天/地下开采；生产规模：2万立方米/年；有效期：2010年11月3日至2012年10月3日；矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积0.0702平方千米，开采深度由430~350米标高。其拐点坐标如下：

| 拐点 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2766266.42 | 38361970.73 |
| 2 | 2766316.42 | 38362073.73 |
| 3 | 2766259.42 | 38362068.73 |
| 4 | 2765873.41 | 38362310.74 |
| 5 | 2765783.41 | 38362190.73 |
| 6 | 2766118.42 | 38361994.73 |

5.4储量估算范围

《广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告》的储量估算范围在评估范围内。

5.5评估史

2007年，吉林长城资产评估有限责任公司对该矿进行过评估，于2007年9月28日出具了吉长资评报字[2007]第3024号《广东省连州市大路边镇昌华矿区大理岩矿采矿权评估报告书》，评估结果27.47万元，根据委托人提供的《广东省行政事业单位往来结算票据》和《广东省非税收入（电子）票据》，价款已经缴清。

截止评估基准日，评估范围内未设置其它矿业权，未发现矿业权权属有争议。

# 6．评估基准日

依据《中国矿业权评估准则－确定评估基准日指导意见（CMVS30200-2008）》，本评估项目的评估基准日确定为2012年10月31日。一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准，评估值为评估基准日的有效价值。

选取2012年10月31日作为基准日，一是该时点距评估委托日未超过时限，二是考虑该日期距离评估日期较近，便于收集评估资料及进行评估测算。

# 7．评估依据

7.1 1996年8月29日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》；

7.2 国务院1994年第152号令发布的《中华人民共和国矿产资源法实施细则》；

7.3 国务院1998年第241号令发布的《矿产资源开采登记管理办法》；

7.4 国土资源部国土资[2000]309号文印发的《矿业权出让转让管理暂行规定》；

7.5国土资源部国土资发[2008]174号《矿业权评估管理办法（试行）》；

7.6国土资源部国土资发[2011]40号《国土资源部关于加强矿业权评估行业管理的通知》；

7.7《矿产资源工业要求手册》（地质出版社 2010年8月）；

7.8《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ//T 0207-2002）；

7.9国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》；

7.10中国矿业权评估师协会公告2008年第5号发布的《中国矿业权评估准则》（2008年8月）；

7.11国土资源部公告2008年第7号《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》；

7.12中国矿业权评估师协会公告2008年第6号发布的《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》；

7.13《矿业权价款评估合同书》；

7.14原采矿许可证；

7.15清国土资储备字［2012］22号《关于〈广东省连州市大路边镇昌华矿区建筑涂料用大理岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》；

7.16粤资储评审字 [2012]158号《〈广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》；

7.17广东煤炭地质二○一勘探队2012年3月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告》；

7.18清国土资开备字[2012]33号《关于〈连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案〉备案证明》；

7.19长春黄金设计院出具的《〈广东省连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案〉审查意见书》；

7.20广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年10月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案》；

7.21 评估人员核实、收集和调查的相关资料。

# 8．评估原则

8.1 独立性原则、客观性原则和公正性原则；

8.2 遵守国家有关法规规定和财务制度的原则；

8.3 预期收益原则；

8.4 替代原则；

8.5 效用原则和贡献原则；

8.6 矿业权与矿产资源相互依存原则；

8.7 尊重地质规律及资源经济规律原则；

8.8 遵守矿产资源勘查开发规范原则。

# 9．矿产资源勘查和开发概况

9.1矿区位置、交通与自然经济简况

连州市大路边昌华矿业有限公司位于连州市北东约40°方向，直距约35千米处，行政区划隶属于连州市大路边镇管辖。矿区南面约有5千米长的简易公路与县道相连至G107国道，可达连州市、连南县、湖南宜章等地，交通较便利。

矿区地处粤北中低山区，沟谷发育，地势起伏大，有常年山冲小溪，所在区域海拔标高在+334.5米~+568.0米之间，地形相对高差233米，地形坡度在26°~32°之间。矿区属亚热带季风气候区，春夏潮湿多雨，冬季寒冷有短期冰冻。主要气象要素如下：

气温：历年最高气温为39.8℃，最低气温为-6.9℃，年平均气温为19.4℃。

降雨量：年平均降雨量1500毫米；年最大降雨量约2080毫米，每年四月至八月为丰水期，降雨量约占全年的64.3~66.2%，是地下水的补给期；十一月至次年一月为枯水期，降雨量占全年的10~11%，是地下水的消耗期。丰、枯水季节间的平水期为四个月，其降雨量占全年的20.9~24.6%。

蒸发量：多年蒸发量为1348.7~1486.6毫米，年最大蒸发量为1828.2毫米，年最小蒸发量为966.1毫米。总体上年降雨量略大于蒸发量，但七月至次年一月蒸发量大于降雨量。

相对湿度：多年平均相对湿度75.3%。

风向及风速：冬、春吹北风及北偏西或偏东风，夏、秋吹南风及南偏。东或偏西风，多年平均风速一般1.5m/s，最大风速13.3m/s。

区内劳动力资源丰富，经济作物主要以水稻、玉米、薯类、花生、甘蔗、水果、木材、种养业为主，矿业开发以开采花岗岩、大理岩、硅灰石、石英砂等非金属矿产为主，工业落后，经济基础相对落后。

9.2地质工作概况

1961年广东韶关专区地质局102队在星子、朝天等地作过普查。

1973年广东省地质局区测队开展了1:20万连县幅区域地质调查，并指出大东山西缘大理岩带。

1989年3月至1989年12月广东省地矿局七○五地质大队三分队对大东山大理石矿进行普查，查明了矿体的分布、形态、规模、产状、矿石品种质量，以及了解地层、构造、开采技术条件，水文地质条件等，并提交了《广东省连县大东山大理石矿田普查地质报告》，该报告于1990年3月或韶关地总审字（1990）01号文批准。

2007年8月广东省地质物探工程勘察院开展了广东省连州市大路边镇昌华矿区大理岩矿地质勘查工作，并提交了《广东省连州市大路边镇昌华矿区大理岩矿勘查报告》。

2012年2月~2012年3月，广东煤炭地质二○一勘探队在该区开展地质勘查工作，并于2012年3月提交了《广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告》，广东省矿产资源储量评审中心组织专家进行了评审，并于2012年7月31日出具了粤资储评审字 [2012]158号《〈广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理石矿资源储量核实报告〉评审意见书》，截止2012年3月1日，评审通过的评估范围内大理岩矿保有资源储量102.49万吨，其中122b类71.03万吨、333类31.46万吨，硅灰石矿9.09万吨（333），清远市国土资源局以清国土资储备字［2012］22号予以备案。

9.3矿区地质概况

9.3.1地层

9.3.1.1二叠系上统龙潭组中段

分布于整个矿区，岩性为浅灰色大理岩化灰岩、大理岩及白云质大理岩夹硅质岩，其中大理岩分布于矿区中部，呈条带状分布，岩性为灰白色大理岩化灰岩，夹条带状、脉状大理岩层及白云岩化大理岩，为该区含矿层位。岩层走向338°~342°，倾向248°~252°，倾角69°~72°。为该矿区大理岩矿的含矿层位。

9.3.1.2第四系全新统

主要分布在在矿区中部的山坡和山谷，为坡残积粘性土。厚度1~5.2米不等，平均约4.8米。

9.3.2构造

9.3.2.1断裂

矿区处于鸭婆磊逆断层南东侧，矿区范围内未见断裂发育。

9.3.2.2节理

区内节理较发育，主要有如下四组：

（1）北北东向：多数倾向北，倾角为60~85°，节理面平整，延伸较长，为区内主要一组节理。

（2）北东向：倾向北西，倾角50~60°。

（3）北北西向：倾向70~80°，倾角60~70°，节理见有石英脉充填。

（4）北西向：倾向多数在220~230°之间，少数倾向北东，节理面多有充填物，且延伸较短。

9.3.3岩浆岩

主要分布于测区北东部，属大东山岩体的组成部分。岩性为燕山第一期（γ2 5 (1)）中细粒黑云母花岗岩。

燕山第一期花岗岩（γ2 5 (1)）：浅灰色、肉红色，细粒结构，块状结构，主要成份为 石英、钾长石、斜长石、黑云母等，岩性致密坚硬，为连阳岩体一部分。与矿体接触部分的岩石局部变质为长英质变粒岩，经检测中心化验，矿物成分：石英25~30%，钾长石50~55%，斜长石10~15%，黑云母2~3%。岩石为一种中等程度的变质岩，岩石外表似一般的由岩浆凝结的花岗岩，但花岗岩中主要矿物粒度大小和分布具有均匀性。

9.4矿产资源概况

9.4.1矿体特征

矿区大理岩矿体系由高纯度的白云岩、灰岩经接触热变质作用（重结晶）形成，属浅海相沉积—（接触）变质型矿床。含矿层位为二叠系上统龙潭组中段(P2l2)，矿体特征如下：

经过前期矿山开采及坑道揭露，矿体为浅灰、灰白色粗晶大理岩，原岩为二叠系龙潭组沉积成因的白云岩、灰岩，后经岩浆热接触变质作用形成大理岩，在矿区范围内，矿脉呈似层状分布，矿体走向北西338~342°，倾向248~252°，倾角69°~72°。矿体沿走向长约304米，平均宽度约22米，推测沿倾向延深深度约80米；矿体内部结构较简单，其“白度”指标纵向和横向变化不大，矿体类型简单。

新增硅灰石矿体：硅灰石矿体走向近南北，倾角约70°，倾向西。

9.4.2矿石质量特征

9.4.2.1矿石矿物成分及结构构造

大理岩矿：该区大理岩矿石颜色为浅灰色—灰白色，中—粗粒变晶结构，块状构造。主要矿物为方解石，其中晶体颗粒粗大，粒径最大可达5毫米，呈致密镶嵌排列，方解石菱面体发育，双晶常见，含少量白云石，一般含量小于2%。手标本中可见方解石晶面，呈现玻璃光泽。

新增的硅灰石矿：硅灰石矿石颜色为白色、浅灰白色，局部淡绿色，具玻璃光泽，纤维状、放射状结构，块状构造。

9.4.2.2矿石矿物成分及结构构造

大理岩矿石的化学成分：CaO最高值55.90％，CaO最低值54.06％，平均SiO2，54.86％；SiO2最高值0.96％，SiO2最低值0.26％，平均SiO2，0.73％；平均Fe2O3，0.04％；Al2O3，0.05%；MgO，0.17%；白度为96。矿石化学成分简单，大理岩质量较好，白度高，杂质较低。

9.4.3矿体围岩及夹石

矿区矿体顶底板围岩均为二叠系上统龙潭组中段大理岩化灰岩。根据本次资源储量核实样品分析结果，矿区大理岩矿体矿石组分指标基本达到，并未圈定出应剔除的夹石层，矿山生产资料亦反映以往开采没有夹石层存在。

9.4.4矿石加工技术性能

大理岩矿：类比该矿区与周边矿区大理岩矿石类型、结构构造及物质成分，它们具有一致性。如连州市大路边镇强发大理岩矿，块状原矿直接销往连州市当地石粉厂后，最终产品为200~3000目大理岩矿粉，加工后的矿粉即可作化工填料销售。矿粉加工回收率达96%以上，矿石可选性良好。

硅灰石：当地硅灰石矿加工工艺流程为破碎+磨矿，矿石经破碎到所需粒度后，由提升机将物料送至储料斗，再经振动给料机将料均匀连续的送入磨室内雷蒙磨主机粉碎，物料研磨后的细粉随鼓风机的循环风被带入分析机进行分选，细度过粗的物料落回重磨，合格细粉则随气流进入成品旋风集粉器，经出粉管排出，即加工成一定粒度（100目~400目）的产品，供应市场需求。

9.5矿区开采技术条件

9.5.1水文地质条件

矿区内岩溶、水系不发育，地下水类型主要为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩类裂隙水两类，地处亚热带季风性气候区，雨量充沛，大气降雨是该区地下水的主要补给来源。第四系松散岩类孔隙水顺地势由高处往低处流动，由于地表起伏大，径流途径短，径流不远便以泉的形式排向沟谷；深层地下水则通过裂隙向谷地汇流。其它通过渗漏等途径补给地下水的数量有限。区内地下水的径流方向由山脊向冲沟，由坡顶向沟谷，总体上由东往西，由冲沟往低洼河谷处排泄。地下水补给、径流及排泄条件基本保持自然平衡状态。

大气降水可直接通过地表渗入岩石风化裂隙含水层内或排泄到地势低洼的沟谷地段，风化裂隙含水层富水性贫乏，对采矿工作面充水量较小。风化裂隙水、雨季地表水可直接涌入采矿工作面，是采矿面的直接充水水源。充水途径主要为山谷冲沟及岩石风化裂隙。矿区水文地质条件简单。

9.5.2工程地质条件

矿区大理岩矿体顶底板围岩均为二叠系上统龙潭组大理岩化灰岩，岩矿石较单一，结构致密均一，岩石具较高抗压、抗折性和一定的硬度，其稳定性一般较好。

矿山主要为平硐开采，现采场顶底板稳固，坑采时采场内已留安全矿柱，起适当支撑采空区的作用。若遇节理、裂隙密集地段，围岩的稳固性较差，坑采时可能易发生片帮或冒顶现象，应及时支护加固。总体上工程地质条件简单。

9.5.3环境地质条件

矿区远离民宅密集区及主要交通要道，采矿中不存在化学选矿问题，不存在工业污染源，无废气排放；水排放量不大，对下游水体或地下水造成污染小，不影响周边土石环境；采矿中排出的废渣大部分运走用于附近公路建设，剩余的在周边选择低洼（山）谷地放置，构筑挡土墙，植树绿化，保持水土稳定，对地质环境影响小。总体上环境地质条件简单。

9.6矿区开发现状

矿山于2008年6月首次取得采矿许可证，该矿从2008年低月至今开采出大理岩矿石约707.99千吨。现矿山为地下开采，巷道开拓，公路运输方式方式，矿山利用平硐，由汽车将矿石运出采矿工作区，矿山历年来根据矿体实际产状，沿脉采矿，南部采空区采空范围较大，预留了安全矿柱以保安全。

目前正在办理采矿范围变更、延续等相关手续。

# 10．评估实施过程

10.1  2012年11月15日，清远市国土资源局确定本公司对“（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权”进行评估，我公司接受委托，并组成评估专家小组，评估人员进行了尽职调查，矿区位于连州市北东约40°方向，直距约35千米处，行政区划隶属于连州市大路边镇管辖交通较便利。矿区地处粤北中低山区，沟谷发育，地势起伏大，区内劳动力资源丰富，工业落后，经济基础相对落后；

10.2  2012年11月16日~11月20日，了解待评估采矿权的情况，收集与该矿权有关的其他评估资料，明确评估目的、评估对象、评估基准日；

10.4　2012年11月21日~2012年11月28日，确定评估方案，选取评估参数，进行采矿权评估；

10.5  2012年11月29日，提出评估报告初稿并经公司内部三级复核；

10.6  2012年11月30日，向评估委托人提交评估报告。

# 11．评估方法

根据经评审备案的广东煤炭地质二○一勘探队2012年3月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告》及广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年10月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案》，可知该矿的储量规模为小型，成本等经济参数不详尽，不具备采用折现现金流量法等其它收益途径评估方法的条件，同时评估人员未能收集类似案例采用市场途径进行评估。根据中国矿业权评估师协会公告2008年第5号发布的《中国矿业权评估准则》（2008年8月）、中国矿业权评估师协会公告2008年第6号发布的《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，确定本次评估方法为收入权益法，其计算公式为：

P=t=1nSIt⋅11+it⋅K

式中：　P——采矿权评估价值；

SIt ——年销售收入；

K——采矿权权益系数；

i ——折现率；

t ——年序号（t=1,2,…n）；

n——评估计算年限。

# 12．评估参数的确定

12.1评估参数依据的资料

本次评估各项参数主要依据清国土资储备字［2012］22号《关于〈广东省连州市大路边镇昌华矿区建筑涂料用大理岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》、粤资储评审字 [2012]158号《〈广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告〉评审意见书》、广东煤炭地质二○一勘探队2012年3月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理岩矿资源储量核实报告》（以下简称《储量核实报告》）、清国土资开备字[2012]33号《关于〈连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案〉备案证明》、长春黄金设计院出具的《〈广东省连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案〉审查意见书》、广州钜万勘查技术咨询有限公司2012年10月编制的《广东省连州市大路边镇昌华矿业有限公司矿产资源开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》）及评估人员收集的其他资料。

12.2评估所依据资料评述

评估人员依据《矿产资源工业要求手册》（地质出版社 2010年8月）、《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ//T 0207-2002）对《储量核实报告》进行了复核。认为《储量核实报告》大致查明矿区地质及矿床地质特征，大致控制了矿体的形态、产状及矿体空间分布；基本查明矿石化学成分；大致查明了矿区水文地质、工程地质、矿山环境地质等开采技术条件。资源储量估算采用垂直纵投影法进行估算，参数确定正确，块段划分较为合理，估算结果基本可靠，计算结果准确，符合有关规范要求，储量分类符合《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）标准。评估人员认为《储量核实报告》中资源储量数据可靠，且经国土资源管理部门评审备案，可以作为此次采矿权评估的依据。

《开发利用方案》内容全面，基本符合《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和《矿产资源开发利用方案审查大纲》的要求，矿山设计生产规模合理，开拓方案及采矿方法等符合设计规范。评估人员认为《开发利用方案》中数据可靠，基本可以作为此次采矿权评估的依据。

12.3技术参数的选取和计算

12.3.1储量核实基准日评估范围内矿山保有资源储量

根据清国土资储备字［2012］22号《关于〈广东省连州市大路边镇昌华矿区建筑涂料用大理岩矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》、粤资储评审字 [2012]158号《〈广东省连州市大路边镇昌华矿区硅灰石大理石矿资源储量核实报告〉评审意见书》、《储量核实报告》，截止2012年3月1日评估范围内大理岩矿保有资源储量102.49万吨，其中122b类71.03万吨、333类31.46万吨；硅灰石矿9.09万吨（333）。

12.3.2评估基准日评估范围内保有资源储量

经与委托方沟通，不考虑动用资源储量，故截止评估基准日评估范围内的保有资源储量即为上述储量核实基准日评估范围内矿山保有资源储量。

12.3.3评估利用的资源储量

依据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，经济基础储量，属技术经济可行的，全部参与评估计算；推断的内蕴经济资源量（333）可参考（预）可行性研究、矿山设计或开发利用方案取值，根据《开发利用方案》，（333）的资源可信度系数为0.8，故本次评估（333）的资源可信度系数据此确定。则：

评估利用的资源储量=∑（各级别资源量×该级别资源量的可信度系数＋基础储量）

=40.55 ×0.80 +71.03

=103.47 （万吨）

因此，本次评估利用的资源储量为103.47 万吨。

12.3.4开采方式

参考《开发利用方案》，矿山采用地下开采方式，留矿法采矿，平硐斜井联合开拓。

12.3.5产品方案

参考《开发利用方案》，矿山主要产品为建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿，本次评估产品方案为建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿。

12.3.6开采技术指标

参考《开发利用方案》，采矿回采率90%，矿石贫化率为5%，本次评估采矿回采率90%，矿石贫化率为5%。

12.3.7评估用可采储量

根据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，评估用可采储量是指评估利用的资源储量扣除各种损失后可采出的储量。

参考《开发利用方案》，设计损失矿石量约为设计利用矿产资源量矿石量的15％，则本次评估设计损失量为15.52 万吨（103.47 ×15％）。

评估用可采储量＝（评估利用的资源储量－设计损失量)×采矿回采率

＝（103.47 －15.52 ）×90%

＝79.16 （万吨）

评估用可采储量的计算详见附表2。

12.3.8 矿山生产规模

该矿山原采矿许可证生产规模为2万立方米/年，根据《矿业权评估参数确定指导意见（CMVS30800-2008）》，对生产矿山（包括改扩建项目）采矿权评估，可以依据经审批或评审的矿产资源开发利用方案确定生产规模，参照《开发利用方案》，该矿山生产规模为5.2万吨/年，本次评估确定矿山生产规模为5.2万吨/年。

12.3.9 矿山服务年限的确定

矿山服务年限计算公式为：

T＝Q/［A(1-ρ)］

式中：T－ 矿山服务年限

Q－ 评估用可采储量

A－ 矿山生产规模

ρ－矿石贫化率

故矿山服务年限T＝79.16 /［5.2(1-5%)］＝16.02 （年）。根据委托方的意见，本次评估矿山计算年限取10年，即自2012年11月至2022年10月。

12.4经济参数的选取和计算

12.4.1产品销售价格

根据《中国矿业权评估准则》（2008年8月）及《矿业权评估参数确定指导意见(CMVS30800-2008)》，矿业权评估中，产品销售价格应根据产品类型、产品质量和销售条件，一般采用当地价格口径确定；可以评估基准日前三个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格，对矿山服务年限短的小型矿山，可采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。

参照《开发利用方案》，在估算设计损失时未划分大理岩与硅灰石，统一进行了设计利用，故无法明确各自的可采储量，由于硅灰石所占的比重较小，且该矿大理岩原矿、硅灰石原矿用途相同，主要用作建筑涂料，本次评估销售价格统一综合计算。参照《开发利用方案》，建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿销售价格为45元/吨。经过调查了解，该地区建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿不含税平均销售价格在55.00 元/吨左右，评估人员认为该价格基本可以反映当地建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿的市场行情，故本次评估建筑涂料用大理岩原矿、硅灰石原矿的不含税销售价格为55.00 元/吨。

12.4.2产品销售收入

假设该矿生产期内各年的产量全部销售。则正常年份矿山的销售收入为：

年销售收入＝产品价格（不含税）年产量

＝55.00 5.2

＝286.00 （万元）

销售收入计算详见附表3。

12.5采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008），建筑材料矿产采矿权权益系数的取值范围为3.5~4.5%，考虑到该区地质构造较简单、开采方式为地下开采、水文地质条件简单、工程地质条件简单、其他开采技术条件简单，综合以上条件并结合矿山实际情况，本项目采矿权权益系数取4.2%。

12.6折现率

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)中折现率按国土资源部的相关规定直接选取。

国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》，折现率取值范围为8~10%。对矿业权出让评估和国家出资勘查形成矿产地且矿业权价款未处置的矿业权转让评估，勘探以上及采矿权评估折现率取8%；地质勘查程度为详查及以下的探矿权评估折现率取9%。根据国土资源部公告2008年第6号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》，矿业权评估准则尚未规定的，矿业权价款评估仍应遵循《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》和《矿业权评估指南》（2004年修订版）。本项目为采矿权价款评估，因此，本评估项目折现率取8%。

12.7计算结果

将前述各参数代入收入权益法公式进行计算，得出该采矿权评估价值为80.70 万元，计算结果详见附表1。

# 13．评估假设

13.1 本项目拟定的未来正常生产年份矿山生产方式，生产规模，产品结构保持不变，且持续经营；

13.2 国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

13.3 以《开发利用方案》中拟定的采矿技术水平为基准；

13.4 市场供需水平符合本评估预期。

13.5 物价水平基本保持不变，产品销售价格符合本评估预期。

# 14．评估结论

本评估机构在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和参数，经过认真估算，确定“（广东省）连州市大路边昌华矿业有限公司（大理岩矿）采矿权”评估价值为80.70 万元（10年动用可采储量49.40 万吨），大写人民币捌拾万柒仟元整。

# 15．评估基准日后事项说明

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台巨大变化等。本次评估在评估基准日后出具评估报告日期之前未发生委估采矿权价值的重大事项。在评估报告出具日期之后和本评估报告有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估报告。评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

# 16．特别事项说明

16.1本评估报告是以特定的评估目的为前提，根据国家的法律、法规管理规定和有关技术经济资料，并在特定的假设条件下确定的采矿权价值。评估中没有考虑将采矿权用于其他目的可能对采矿权价值所带来的影响，也未考虑其他不可抗力可能对其造成的影响。如果上述前提条件发生变化，本评估报告将随之发生变化而失去效力。

16.2本评估报告是在独立、客观、公正的原则下作出的，本公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及相关矿权人之间无任何利害关系。

16.3评估委托人对所提供的有关文件材料其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

16.4本评估报告书含有附表、附件，附表、附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

16.5对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托人及采矿权人未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

16.6本评估报告经本公司法定代表人、注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

16.7此次评估矿产品销售价格是按评估人员尽职调查了解的市场价格并结合《开发利用方案》为基础而分析确定的，依据《矿业权评估评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008），不论采用何种方式确定的矿产品市场价格，其结果均视为对未来矿产品市场价格的判断结果。

16.8参照《开发利用方案》，在估算设计损失时未划分大理岩与硅灰石，统一进行了设计利用，故无法明确各自的可采储量，由于硅灰石所占的比重较小，且该矿大理岩原矿、硅灰石原矿用途相同，主要用作建筑涂料，本次评估销售价格统一综合计算。

# 17．评估报告使用限制

17.1本评估报告需向国土资源主管部门报送备案后使用，评估报告使用有效期自评估基准日起一年。

17.2本评估报告只能服务于评估报告中载明的评估目的。

17.3本评估报告仅供评估委托人了解评估的有关事宜并报送评估管理机关或其授权的单位审查评估报告和检查评估工作之用。正确理解并合理使用评估报告是评估委托人和相关当事方的责任。

17.4本评估报告的所有权归评估委托人所有。

17.5除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本项目注册矿业权评估师及本评估机构同意，评估报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，也不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

17.6本评估报告书的复印件不具有任何法律效力。

# 18．评估报告提交日期

评估报告提交日期为2012年11月30日。

# 19．评估人员

法定代表人：杨志亮

项目负责人：王常发

报告复核人：廖玉芝

工作人员：　史伟莉

北京中宝信资产评估有限公司

二〇一二年十一月三十日