阳山县黎埠镇滑石矿采矿权

评估报告书

摘    要

矿通评报字[2012]第178号

评估对象：阳山县黎埠镇滑石矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟竞争方式出让“阳山县黎埠镇滑石矿采矿权”，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县黎埠镇滑石矿采矿权”提供价值参考意见。

评估日期：2012年11月14日-2012年12月6日。

评估基准日：2012年10月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.0678km2，截止2012年6月30日，划定矿区范围内保有资源储量345.55千吨，本次评估利用资源储量(截止2012年10月31日)276.44千吨；可采储量为220.05千吨；生产规模3万吨/年原矿，矿山服务年限为7.34年，产品方案为滑石矿原矿销售，原矿不含税销售价格140元/吨，折现率8%，采矿权权益系数4.3%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定阳山县黎埠镇滑石矿采矿权在评估基准日的评估价值为人民币97.53万元人民币，大写人民币玖拾柒万伍仟叁佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《阳山县黎埠镇滑石矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2012年12月6日

阳山县黎埠镇滑石矿采矿权

评估报告书

矿通评报字[2012]第178号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3采矿权出让人	6

4评估目的	7

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	8

8矿产资源勘查和开发概况	9

8.1矿区交通位置	9

8.2自然地理与经济概况	9

8.3地质工作概况	9

8.4矿区地质概况	10

8.5矿产资源概况	11

8.6开采技术条件	12

8.7矿山开发利用现状	16

9评估实施过程	16

10评估方法	17

11评估参数的确定	18

11.1评估参数确定依据	18

11.2保有资源储量	19

11.3评估利用资源储量	19

11.4开采方法	19

11.5产品方案	20

11.6采矿主要技术参数	20

11.7可采储量	20

11.8生产能力和服务年限	20

11.9产品价格及销售收入	21

11.10采矿权权益系数	21

11.11折现率	22

12评估假设	22

13评估结论	22

14特别事项说明	22

14.1评估基准日期后重大事项	22

14.2其他特别事项说明	23

15采矿权评估报告使用限制	23

16评估机构和注册矿业权评估师	23

17矿业权评估报告日	24

18评估报告书附表

附表1 阳山县黎埠镇滑石矿采矿权评估价值计算表；

附表2 阳山县黎埠镇滑石矿采矿权评估可采储量估算表。

19 阳山县黎埠镇滑石矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 《广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告》(广东煤炭地质二〇一勘探队，2012年7月) ；

附件7 《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]20号，2012年9月20日）；

附件8 《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2012]194号，2012年9月7日）；

附件9《广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案》(广东省物料实验检测中心，2012年9月)；

附件10《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]32号，2012年10月11日）；

附件11《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（郴州市煤矿设计院， 2012年9月25日）；

附件12 评估人员人员自述材料；

附件13 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1 广东省阳山县黎埠镇滑石矿地形地质图（1：2000）；

附图2 广东省阳山县黎埠镇滑石矿体垂直纵投影资源储量估算图  （1：1000）；

附图3 广东省阳山县黎埠镇滑石矿实际材料图（1：2000）。

阳山县黎埠镇滑石矿采矿权

评估报告书

矿通评报字[2012]178号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对阳山县黎埠镇滑石矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2012年10月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市城区府前大街2号。

# 3采矿权出让人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市城区府前大街2号。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟竞争方式出让“阳山县黎埠镇滑石矿采矿权”，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“阳山县黎埠镇滑石矿采矿权”提供价值参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为阳山县黎埠镇滑石矿采矿权。

本次评估根据委托方签订的《矿业权价款评估合同书》中矿区范围，拟出让采矿权矿区面积为0.0678平方公里，开采深度+310～+130米。矿区范围由8个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  阳山县黎埠镇滑石矿采矿权拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2724735.23 | 38344969.96 |
| 2 | 2724706.09 | 38345266.95 |
| 3 | 2724800.98 | 38345469.50 |
| 4 | 2724701.13 | 38345474.85 |
| 5 | 2724606.23 | 38345272.30 |
| 6 | 2724635.37 | 38344975.32 |
| 7 | 2724598.26 | 38344801.29 |
| 8 | 2724698.11 | 38344795.94 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为经清远市国土资源局评审备案的《广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2012年10月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《探矿权采矿权评估管理暂行办法》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12）评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13）评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15）矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16） 《广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告》(广东煤炭地质二〇一勘探队，2012年7月) ；

（17）《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]20号，2012年9月20日）；

（18） 《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2012]194号，2012年9月7日）；

（19）《广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案》(广东省物料实验检测中心，2012年9月)；

（20）《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]32号，2012年10月11日）；

（21）《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（郴州市煤矿设计院， 2012年9月25日）；

（22） 评估人员人员自述材料；

（23） 评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于阳山县城310°方向，直距约22.8km，行政区划隶属黎埠镇界滩村委会河边村管辖。矿区中心地理坐标：东经112°28′12″，北纬24°37′11″。矿区在S114省道的南侧约150m，并有简易公路与之相通，矿区北行约9km经黎埠镇接G107清连高速160km直通坪石火车站及湖南省宜章县城，往南约37km经阳山县城接G107清连高速190km直通清远市、广州市。矿区经S114省道约2.2km直达连江岸边，经水运可通航50～200吨货轮，可达清远、广州及珠江三角洲等地。交通便利。

## 8.2自然地理与经济概况

本区属丘陵地貌，矿区地势总体为南高北低，山体走向呈东西向，局部地势险峻陡峭，海拔高度一般125～477m，矿区南西最高峰标高+477m，北部标高为+125m，坡度15°～60°，沟谷冲沟较发育，地表水系不发育，水源缺乏，地表山沟小水流向北部连江。地表植被较发育，大部分为杂草和低矮的杂木及人工林覆盖。

该区位于北回归线以北，属亚热带季风气候区，据阳山县气象站1956~2005年统计资料，历年平均气温为20.2°C，一月份平均气温最低，多年平均气温为10.3°C，历年最低气温-3.2°C，七月份的平均气温最高，多年平均气温为28.7°C，历年最高气温39.9°C（1967年7月27日）。最大年降水量2781.3mm（1973年），最小年降雨量1164.9mm（1958年），最大月降水量748.5mm（1972年5月），最小月降水量0.1mm（1989年11月）。最大24小时降雨实测最大值235mm，丰水期（4-9月）降雨量占全年降雨量的74.05%，枯水期（10月至次年3月）仅占25.95%。汛期主要集中4～9月，平均暴雨为7天左右，是广东省暴雨多发区之一，主导风向为北东偏北，风向频率16，年平均风速2.2 m/s，最大瞬间风速36 m/s（风向为东风）。主要气象灾害有：暴雨洪涝、台风、强对流、干旱、低温阴雨、寒露风等。其中以暴雨洪涝危害较突出。

当地经济较落后，邻近居民为汉族，务农为主产稻米、玉米及红薯，尚未有大型的厂矿企业，矿区附近有连江，区内有山间小水沟、有界滩村农用电，电力基本能满足生产生活需要。矿产资源主要有大理岩、白云岩、白云质灰岩、硅质岩、石英及多金属矿产等。

## 8.3地质工作概况

1958年，南岭区域地质调查队，对本区进行了1∶20万区域地质调查工作，填制1∶20万地质图，并提交了区域地质调查报告。

1958年，广东省地质局七0七地质大队四分队、五分队及北京矿业学院实习队共进行三次1∶5万地质填图，并提交了地质调查报告。

1958年，广东省地质局763地质八分队完成了阳山幅1∶20万区域地质矿产调查工作，初步查明了该区地层、岩石、矿产、地质构造的分布情况，并提交了成果说明书及图件。

1959年～1963年间，广东省地质局水文地质队完成了1：20万水文地质测绘，编写有连县、阳山、英德地区区域水文地质调查报告。

1973年省区测队对连县幅、阳山幅1:20万开展了区域地质调查，指出大东山岩体西缘、连阳岩体北缘存在质量较好的大理岩带及其矿产资源。

2012年2月，广东煤炭地质二〇一勘探队对阳山县黎埠镇滑石矿进行普查工作，并提交了《广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告》，核实工作查明了矿区的地层、构造、矿体走向、矿体的产状、形态、规模和空间位置。查明了矿石质量的分布规律及变化特征；已查明了矿体的围岩和覆盖层的种类、规模及特征。本次普查工作探明了滑石矿推断的内蕴经济资源量345.55 千吨。

2012年9月7日， 该报告经广东省矿产资源储量评审中心以粤资储评审字[2012]194号评审，2012年9月20日，该报告经清远市国土资源局以清国土资储备字[2012]20号备案。

## 8.4矿区地质概况

8.4.1地层

矿区出露的地层为第四系（Q）及下石炭统梓门桥组（C1dz）、中上石炭统壶天群（C2+3ht），其岩性从老到新分述如下：

（1）下石炭统梓门桥组（C1dz）

分布于矿区北西部地段，由深灰色，中厚层状，岩性为石灰岩、白云岩间夹硅质灰岩组成，厚度108.90～254.03m，产状60°～180°。

（2）中上石炭统壶天群（C2+3ht）

该地层在矿区大面积分布，主要由灰岩，白云质灰岩，局部为白云岩组成，地层走向近E～W，倾向149°～181°，倾角56°～62°，厚度大于300m。为滑石矿赋矿地层。

（3）第四系（Q）

主要分布在矿区的北西侧，主要为坡残积层和冲积层组成。岩性为褐色～棕红色粘土、碎石及砂土，厚度一般0～10m。

8.4.2构造

（1）褶皱构造

本矿区位于区域黄牛滩向斜的西翼内侧，区内基本构造形态为一单斜形态，地层走向SW～NE，倾向SSE，倾角一般在58°～62°，未发现有明显的次一级褶曲。

（2）断裂构造

经地质调查矿区内未发现断裂。

（3）节理裂隙

矿区内白云岩、石灰岩裂隙较发育，因受区域地质构造影响，主要有近南北向的压扭性节理、近东西向的张扭性节理或顺层隐节理、南西向或北东向扭节理。

8.4.3 岩浆岩

矿区内未发现岩浆岩。

## 8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

本矿体位于连阳岩体北侧附近，黄牛滩向斜构造的西翼内侧。受连阳花岗岩体产生热变质作用及构造影响，本区中晚石炭系碳酸盐岩经热液交代作用形成滑石矿体。区内矿体只有一个（K），出露于矿区中部，赋存于中上石炭统壶天群（C2+3ht）白云岩、石灰岩地层中。矿体产状与围岩一致，呈单一单层条状分布，在空间上连续性良好，延走向东西两端呈弧形尖灭，走向近东西，倾向149°～181°，倾角58°～60°，局部出露于地表，矿体地表出露标高+266～+212m。

区内滑石矿由BT1～BT5共 5条地表剥土探矿工程线揭露，深部由ZK1～ZK5共 5个钻孔控制。矿体延走向控制长约500m，厚度变化不大，厚约2.69～3.87m，平均厚度3.30m。

8.5.2矿石特征

自然类型为白云石-滑石型矿石，滑石矿体肉眼或实验室鉴定为玫瑰色、肉红色、灰白色，细晶粒状变晶结构，显微鳞片变晶结构，块状构造，局部脉状构造，矿物成分由滑石50%、白云石40%、方解石10%组成。矿石具细小鳞片状集合体，二级较鲜艳干涉色，多沿岩石裂隙或白云石晶隙或其边缘交代、充填，局部呈脉状，岩石滑石化特征明显。

根据矿石特征，变质程度，矿后变化三大因素，矿石风（氧）化带不发育，杂质少，风化弱，属原生矿石。

按照《玻璃硅质原料、饰面石材、石膏、温石棉、硅灰石、滑石、石墨矿产地质勘查规范》（DZ/T0207-2002）、《矿产资源工业要求参考手册》（2010年版）的规范要求，根据矿石的物质组分，本区矿体的自然类型为白云石-滑石型矿石。矿石主要化学成分平均含量：SiO2=40.58%、MgO=28.54%、CaO=9.43%、 Fe2O3=0.18%、白度=70.64，矿体厚约2.69～3.87m，平均厚度3.30m，无夹石层，从矿石化学组分含量及可采厚度看，本矿区矿石满足工业用滑石矿Ⅲ级品的一般工业指标要求。

根据国家标准《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）中建筑主体材料的要求，矿石放射性检测试验结果：40K 160.15(Bq/kg)，226Ra 0.00(Bq/kg)，232Th 18.93(Bq/kg)，内照射指数IRa未检出，外照射指数Ir 0.111，从放射性检测实验结果看，矿石满足建筑主体材料要求，本区滑石矿符合为A类建筑材料，可用于Ⅰ类民用建筑工程。

## 8.6开采技术条件

8.6.1水文地质条件

矿区属丘陵地貌，海拔标高+130～+448m，沟谷较发育，植被发育，山体总体走向近东西，南北走向的沟谷小溪流汇入界滩村委会河边村旁侧的连江，该小溪沟旱季只有小量水流，雨季流量较大。小溪下游出口为当地侵蚀基准面+130m，矿体位于当地侵蚀基准面以上。该区属亚热带季风气候，潮湿多雨，年最高气温达39.5°C，最低零下3.8°C, 年平均气温约20°C，年降雨量为1900～2400mm，降雨集中在夏秋两季。

（1）矿区地下水类型及其特征

矿区地下水的赋存条件及其含水介质特征，将其划分为松散岩类孔隙潜水、基岩裂隙岩溶水。孔隙水赋存于坡残积层中，裂隙水赋存于基岩中的节理与裂隙中。孔隙水与基岩裂隙水无相对隔水层，地下水与地表水水力联系密切，地下水通过含水层之间的渗流，向低洼处的沟谷及溪流泄流排泄。

松散岩类孔隙潜水

主要分布于矿区山坡和坡麓一带表层的残积层、山脚谷地及冲沟的冲积阶地中。坡残积层的厚度受地形地貌的控制，其厚度不一，变化较大，根据矿区旧平硐及钻孔揭露坡残积层深度为0～10m，一般为0.5～8m，含水层呈不连续状分布，以孔隙潜水为主。据类似地层抽水试验资料，该地层的渗透系数1.0×10-2～8.59×10-3cm/s，根据现场的调查，该含水层富水性贫乏，沟谷内有少量水流渗出，旧平硐内有少量积水。

基岩裂隙水

分布在矿区基岩中风化裂隙带中及石灰岩的节理裂隙中。矿区构造节理较发育，以构造裂隙脉状水为主，风化带网状裂隙水次之。节理裂隙中富水性贫乏，呈干枯状态，块状岩裂隙水在区内未见地下水露头，基本不含水，呈干枯状态。

碳酸盐岩类溶洞水

碳酸盐岩类溶洞水主要为中上石炭统壶天群（C2+3ht）的石灰岩、白云质灰岩的岩溶地层。由于地层中碳酸盐岩（多为石灰岩）含，水带分布在构造、岩溶裂隙中，属复盖型裂隙溶洞水。含水层厚度随地质条件而变化，含水层富水性中等。石灰岩溶裂隙局部发育，含水层迳流条件较好，地下水以岩溶裂隙潜水排泄。据本区水文地质资料及本次水质化验资料，水位埋深6.0～30.0m，水质类型为HCO3—Ca—Mg型，矿化度170.40mg/L，PH值7.0。本次矿山水文地质调查地表岩溶不发育，钻孔内溶洞极少，钻孔中局部可见溶蚀裂隙现象，钻孔简易水文观测除局部层段有漏水现象外，矿区地下岩溶不发育，判定区内石灰岩裂隙溶洞含水层富水性不大。

（2）地下水的补给、径流及排泄条件

地下水的补、径、排主要受大气降水、地形地貌、岩性、地质构造等因素控制。

矿区地处亚热带季风气候区，雨量充沛，冲沟及植被发育，为矿区地下水提供了丰富的补给来源及良好的补给条件，孔隙潜水主要受区内地表水流及降雨垂直入渗补给，基岩裂隙水主要接受孔隙潜水及大气降水的补给。

由于矿区西、南、东三面环山，北面开口的低谷地带连江中段（界滩村），地貌类型为丘陵山间谷地。矿区地下水的补给主要来自大气降水，受山坡地形的影响，地下水总体是呈面流形式流动，从高往低顺坡流向沟谷，汇入界滩村委会河边村旁侧的连江，自南往北排泄，地表排泄条件好。由于矿区无地下取水工程，目前无采矿活动，山体仍保持天然状态，故地下水的补给、径流及排泄条件仍保持天然状态。

（3）矿床充水条件

矿区处于三面环山的丘陵山间谷地带，矿体底顶板围岩为碳酸盐岩类的白云岩、石灰岩及白云石大理岩岩溶地层，覆盖层为坡残积含砾质粘性土，矿床含（隔）水层、充水因素、径流排泄条件及矿坑涌水量特征如下：

地表水及大气降水对矿床充水

矿区拟地下开采，拟开采标高为+310～+130m，石灰岩局部裸露地表，一般都有复盖层，岩溶现象发育，附近冲沟水流随季节变化明显，枯水期水量很小，雨季流量也不大，雨季时地表汇水主要通过分布于矿区内的冲沟聚集成地表径流排泄，故地表水及大气降水对矿床充水影响不大。

裂隙岩溶水对矿床充水

矿体位于碳酸盐岩类的石灰岩、大理岩化灰岩的岩溶地层中，主要受坡残积层的孔隙潜水及地表水补给，渗入补给条件差，地下含水贫乏，岩溶局部发育，据本区钻孔围岩段石灰岩地层揭露，钻孔岩芯均较完整，地下溶洞溶蚀现象不发育，石灰岩局部有少量漏水现象，故矿区岩溶地下水对矿床充水影响不大。

矿坑涌水量预测

预测矿坑涌水量采用迳流模数法公式：Q=60×F×M（m3/d）

式中F为矿体矿坑东、南、西侧山脊间相对独立的最小水文地质单元面积： 0.239km2，M为枯水期的地下迳流模数11.9L/s·km2，则枯水期矿坑涌水量Q≈170m3/d，根据本次矿山水文地质调查时实测的丰水期评价区上游汇水单元面积： 0.610km2，地下迳流模数7.5L/s·km2，估测矿坑最大涌水量Q≈275m3/d，预测矿坑最大日涌水量约275 m3。

该区矿体规模小，埋藏浅，位于山坡或山间凹地，形成一个相对封闭独立的水文地质单元，自然排水条件较好。矿床主要含水层为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水及岩溶裂隙水，其中第四系松散岩类孔隙水含水层属富水性小；基岩裂隙水含水层属富水性小；岩溶裂隙水属中等富水性。矿床充水主要为大气降水及岩溶裂隙水，开采坑道具有自然排水条件。综合评定矿床的水文地质条件复杂程度为中等。

综上所述，矿区水文地质条件属中等类型。

8.6.2工程地质条件

根据矿区工程揭露可划分为二个工程地质类，即坚硬岩类和松散土体类。

坚硬岩类分布于矿区坡残积层之下，岩性呈灰白色、浅灰色、灰色，隐晶质结构，中厚层状，块状构造，岩质致密坚硬，由白云岩、石灰岩局部为白云质灰岩组成。地层呈单斜构造，地层走向近E～W，倾向175°～183°，倾角53°～62°，厚度大于300m，本类岩石较坚硬，抗压强度高，岩石单轴抗压强度一般为30.8～38.3MPa，平均33.8 MPa。

松散土体类主要由坡残积层的粘性土，含砾粘土等组成，主要由粉粒、粘粒、砾石等组成，稍湿，可塑～硬塑状态，承载力特征标准值一般为120～200kPa。

矿体顶底板为白云岩及石灰岩，局部为白云质灰岩，据岩石物理力学性质分析，白云岩及石灰岩，岩质坚硬，天然抗压强度一般为30.8～38.3MPa，平均33.8 MPa。由于矿山采用房柱式开采方法，应注意安全岩柱，采矿高度测试及井巷顶底板，边帮稳定性，应满足采矿井巷施工的要求，做到安全生产。

该区的岩石力学性能较高，矿体顶、底板围岩力学性能高。矿体与围岩的结合程度较好，岩质较坚硬，稳定性好。围岩岩体以块状、中厚层状结构为主，风化程度低，岩溶现象局部发育，对地下开采有一定影响，故总体工程地质条件中等。

综上所述，矿区工程地质条件属中等类型。

8.6.3 环境地质条件

矿区位于地震基本烈度小于Ⅵ度区，从区域地质构造上看，一组近南西～北东走向的张性断裂贯穿矿区东部边缘（黎埠～塘冲），但断裂活动微弱，活动量较小，故本区属较稳定区。

矿山属丘陵山间谷地，没有出现崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，矿体开采地段的地下水与矿区同属一个环境系统，矿山无取水工程，地下水的补给、径流及排泄条件保持天然状态。在开采过程中无尾砂及废矿产生，矿坑充水微小，矿坑排水应经过沉淀过滤后再排放，以减低对环境的污染。

矿床开采为房柱式开采，矿体为滑石矿，属硬质岩类，顶底板为白云岩、石灰岩或白云质灰岩。开采时房柱的设计，采矿高度按设计要求施工不会出现地面崩塌现象，故对地表环境无破坏性影响。

本区为中上石炭统壶天群（C2+3ht）的石灰岩、白云质灰岩的岩溶地层，属覆盖型裂隙溶洞水，石灰岩溶裂隙局部发育，含水层迳流条件较好，地下水以岩溶裂隙潜水排泄。据本区水文地质资料，水位埋深6.0～30.0m，水质类型为HCO3—Ca—Mg型，矿化度170.40mg/L，PH值7.0。矿体处于当地侵蚀基准面以上，以降雨补给为主，地表水及地下水迳流排泄条件较好，判定区内大理岩裂隙溶洞含水层富水性不大。

矿区周边目前无崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，矿坑无大量排水，没有在矿区形成大面积降落漏斗，不会引起地面沉降；矿坑内无有毒，有害元素和气体，采矿中不会产生废石，废渣，对环境无明显污染影响，矿区环境地质条件简单。

综上所述，矿区环境地质条件属简单类型。

## 8.7矿山开发利用现状

矿区为国土局规划的新矿区，矿区范围内未进行过采矿活动。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2012年11月14～2012年12月6日。

2012年11月14日，本公司受清远市国土资源局委托取得该矿评估资格，清远市国土资源局向本公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2012年11月15日出具矿业权价款评估合同书。

2012年11月16-30日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2011年12月1日～12月5日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2012年12月6日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量为中小型和生产规模为小型，矿山开采年限不长，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=t=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告》(以下简称“普查报告”，附件6)、《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》 (以下简称“备案证明”，附件7)、《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉评审意见书》 (以下简称“评审意见书”，附件8)、《广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案》 (以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源普查报告评述

该“普查报告”是在充分收集前人地质工作资料，以及进行的矿山地质调查、素描、采样等工作获取的有关矿山地质资料，报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2012年6月30日矿区内保有资源储量345.55千吨，其中，推断的内蕴经济资源量(333) 345.55千吨，估算结果基本可靠。2012年9月7日，广东省矿产资源储量评审中心出具了《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2012]194号)，2012年9月20日，清远市国土资源局对该普查报告进行了备案，备案文号为清国土资储备字[2012]20号。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2012年9月，广东省物料实验检测中心为该矿编制了《广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有小型矿山开发利用方案编写的资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用地下开采，生产规模3万吨/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、通风方法、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“普查报告”， 矿山截止至2012年6月30日矿山保有资源储量（333）345.55千吨，其中，推断的内蕴经济资源量(333) 345.55千吨，储量核实基准日至评估基准日（2012年10曰31日）矿山资源储量动用量为0。

又据《关于〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》及《〈广东省阳山县黎埠镇滑石矿普查报告〉评审意见书》，阳山县黎埠镇滑石矿截止2012年10月31日保有资源储量矿石量（333）345.55千吨。(附件7、8)

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量（333）为345.55千吨。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算，推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量为推断的内蕴经济资源量（333）345.55千吨，可信度系数取0.8。

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝345.55×0.80

＝276.44(千吨)

详见附表2。

## 11.4开采方法

矿床采用地下开采，方案设计采矿方法为无底柱分段崩落法。开拓方式选用斜井开拓方式，斜井提升，井下轨道运输，人工推车，单翼对角式通风。

## 11.5产品方案

本方案设计矿山最终产品为滑石原矿，无需加工，直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为1.382千吨，设计利用资源率95％。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值3%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(276.44-1.382)×20%＝55.01(千吨)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝276.44-1.382-55.01

＝220.05(千吨)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

根据《开发利用方案》，规定生产规模为3万吨/年； 2012年9月，广东省物料实验检测中心编制了《广东省阳山县黎埠镇滑石矿矿产资源开发利用方案》，设计生产能力3万吨/年，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为3万吨/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，220.05千吨；

A-矿井生产能力，3万吨/年；

本次评估根据《开发利用方案》，在矿山正常生产年限生产能力达到3万吨/年，

T＝220.05/30=7.34(年)

评估计算的服务年限为7.34年，故本次确定评估计算期为2012年11月-2020年2月。

## 11.9产品价格及销售收入

(1)本项目开发利用方案编制于2012年9月，滑石矿的销售不含税单价为100～180元/吨，该方案采用的原矿平均销售价格为140元/吨（不含税）。

(2)本项目评估人员根据现场询价了解到，市场上滑石矿不含税价格为120～150元/吨。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区滑石矿市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格140元/吨，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的原矿产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×原矿销售价格

＝3万吨×140元/吨

＝420.00(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%”，在开发利用方案中，滑石主要用于涂料、造纸和陶瓷，滑石主要消费陶瓷、造纸、涂料朔料占80%，橡胶、防水和建筑业占20%；滑石具有吸附、增白、滑润、抗酸碱和绝缘陶瓷等填料。因此，权益系数适合4-5%的其他非金属材料。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏不深，采用地下开采，地质构造简单，水文地质条件中等，工程地质条件中等，环境地质简单，总的矿床开采技术条件属简单-中等类型。该矿采矿权权益系数益取中低值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“阳山县黎埠镇滑石矿采矿权”评估价值为人民币97.53万元人民币，大写人民币玖拾柒万伍仟叁佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括普查报告、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表、附件、附图，附表、附件、附图构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

评估人员：姬 芳（地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2012年12月6日。