英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

摘    要

矿通评报字[2012]第179号

评估对象：英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟竞争方式出让“英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权”，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权”提供价值参考意见。

评估日期：2012年11月14日-2012年12月6日。

评估基准日：2012年10月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.2059km2，截止2012年3月31日，划定矿区范围内保有资源储量2749.76万吨，本次评估利用资源储量(截止2012年10月31日)279.68万吨；可采储量为257.73吨；生产规模30万吨/年原矿，矿山服务年限为8.59年，产品方案为水泥用石灰岩矿原矿销售，原矿不含税销售价格25.00元/吨，折现率8%，采矿权权益系数4.1%。

评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算，确定英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权在评估基准日的评估价值为人民币186.25万元人民币，大写人民币壹佰捌拾陆万贰仟伍佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2012年12月6日

英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]第179号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3采矿权出让人	6

4评估目的	7

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	8

8矿产资源勘查和开发概况	9

8.1矿区交通位置	9

8.2自然地理与经济概况	9

8.3地质工作概况	10

8.4矿区地质概况	10

8.5矿产资源概况	12

8.6开采技术条件	13

8.7矿山开发利用现状	15

9评估实施过程	16

10评估方法	16

11评估参数的确定	17

11.1评估参数确定依据	17

11.2保有资源储量	18

11.3评估利用资源储量	18

11.4开采方法	19

11.5产品方案	19

11.6采矿主要技术参数	19

11.7可采储量	19

11.8生产能力和服务年限	19

11.9产品价格及销售收入	20

11.10采矿权权益系数	20

11.11折现率	21

12评估假设	21

13评估结论	21

14特别事项说明	22

14.1评估基准日期后重大事项	22

14.2其他特别事项说明	22

15采矿权评估报告使用限制	22

16评估机构和注册矿业权评估师	23

17矿业权评估报告日	23

18评估报告书附表

附表1 英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估价值计算表；

附表2 英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估可采储量估算表。

19 英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告》(广东煤炭地质二〇一勘探队，2012年5月)；

附件7 《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]17号，2012年8月27日）；

附件8 《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2012]119号，2012年8月15日）；

附件9《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》(本钢设计研究院有限责任公司，2012年8月)；

附件10《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]29号，2012年9月12日）；

附件11《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（长春黄金设计院， 2012年8月28日）；

附件12 评估人员人员自述材料；

附件13 评估人员收集的其他资料。

附图

附图1 广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿地形地质图（1：2000）；

附图2 广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿资源/储量估算平面图 （1：2000）；

附图3 广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿总平面布置图（1：2000）；

附图4广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿开采终了平面图（1：2000）。

英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2012]179号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2012年10月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市城区府前大街2号。

# 3采矿权出让人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市城区府前大街2号。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟竞争方式出让“英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权”，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权”提供价值参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权。

本次评估根据委托方签订的《矿业权价款评估合同书》中矿区范围，拟出让采矿权矿区面积为0.2059平方公里，开采深度+200～+70米。矿区范围由8个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权拐点坐标表（1980西安坐标系）

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2690168.49 | 38447731.71 |
| 2 | 2689991.90 | 38447800.57 |
| 3 | 2689825.57 | 38447969.28 |
| 4 | 2689855.70 | 38448210.28 |
| 5 | 2689970.50 | 38448297.86 |
| 6 | 2690183.89 | 38448188.16 |
| 7 | 2690312.08 | 38448361.30 |
| 8 | 2690384.76 | 38448217.37 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为经清远市国土资源局评审备案的《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2012年10月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《探矿权采矿权评估管理暂行办法》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12）评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13）评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15）矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16）《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告》(广东煤炭地质二〇一勘探队，2012年5月)；

（17）《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》（清远市国土资源局，清国土资储备字[2012]17号，2012年8月27日）；

（18） 《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉评审意见书》（广东省矿产资源储量评审中心，粤资储评审字[2012]119号，2012年8月15日）；

（19）《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》(本钢设计研究院有限责任公司，2012年8月)；

（20）《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2012]29号，2012年9月12日）；

（21）《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（长春黄金设计院， 2012年8月28日）；

（22） 评估人员人员自述材料；

（23） 评估人员收集的其他资料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于英德市NE35°方向，直距约16km，行政区划隶属广东省英德市望埠镇管辖。矿区中心点地理坐标：东经：113º29ˊ17〞，北纬：24º18ˊ47″。矿区有简易公路约2.0km与S253公路相衔接，距英德市区直距约21km车程；矿区西邻北江，距码头约2.4km，矿区水陆交通便利。

## 8.2自然地理与经济概况

该区为丘陵地区，以喀斯特地貌为特征，地势南东高北西低，地形切割较浅，地形坡度一般10°～30°。矿区内最高海拔（+201.00m）位于矿区南东侧，矿区内最低海拔（+63.00m）位于矿区北西侧，相对高差138m，当地侵蚀基准面标高为54.69m。区内地势较高、地表沟谷不发育，拟采矿体位于当地侵蚀基准面之上。矿区地表覆盖层较薄，一般为1～3m，平均厚度约2.0m，区内植被发育一般，多为灌木林。地表水系为山间沟溪，属季节性山间沟溪，具暴涨暴跌的特点，即雨季流量骤然增大，旱季流量极小，甚至断流。

矿区地处亚热带季风气候区，春夏潮湿多雨，雨量充沛。根据清远市气象观测站1953～2005年气象资料，主要气象要素如下：气温：多年平均气温21.5℃左右，6～8月份平均气温27.5℃。降雨量：多年平均降雨量为2201mm，多年年最大降雨量为2864.4mm，多年最小降雨量为1754.5mm。每年4～8月为丰水期，占全年总降雨量的67.3～66.2%；11～1月为枯水期，仅占全年总降雨量的18%。蒸发度：多年平均蒸发为1699.7mm，年最大为2050.5mm，年最小为1341.5mm。风向及风速：季风变化明显，风向以北风为主，夏季盛行东南和西南风。多年风速一般1.3～1.6m/s，最大风速20m/s。

矿区离居民点较远。农作物以水稻、花生、玉米为主，矿产资源主要有灰岩、硅灰石、粗晶大理岩矿非金属矿产等，附近有零星采石场，工业基础相对薄弱。

## 8.3地质工作概况

1956-1958年，南岭区域地质测量队七分队开展1∶20万英德幅区域地质调查工作；

1964年，广东省地质矿产局开展英德幅1∶20万区域地质填图，完成了《1∶20万英德幅区域地质矿产图》；

1971-1973年，广东省地质局区域地质调查队对该幅图进行编测，著有《1∶20万英德幅区域地质调查报告书》；

1981年，广东省地质矿产局开展英德幅1∶20万区域水文地质填图，完成了《1∶20万英德幅区域水文地质图》；

2011年10月，广东煤炭地质二〇一勘探队对英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿进行普查工作，并提交了《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告》，核实工作查明了矿区的地层、构造、矿体走向、矿体的产状、形态、规模和空间位置。查明了矿石质量的分布规律及变化特征；已查明了矿体的围岩和覆盖层的种类、规模及特征。本次普查工作探明了水泥用石灰岩矿推断的内蕴经济资源量2749.767 万吨。

2012年8月15日， 该报告经广东省矿产资源储量评审中心以粤资储评审字[2012]119号评审，2012年8月7日，该报告经清远市国土资源局以清国土资储备字[2012]17号备案。

## 8.4矿区地质概况

8.4.1地层

矿区出露地层较简单，除第四系（Q）残坡积层外，为石炭系下统石磴子组（C1sh）。地层由老到新分述如下：

（1）石磴子组（C1sh）

石炭系下统石磴子组（C1sh）分布于全矿区内，岩性为浅白色、浅灰色灰岩。岩石呈细粒微晶、泥晶结构，块状构造，岩层呈中厚层～厚层产出。该层岩石为拟采矿体。

（2）第四系(Q)

主要分布于矿区大部，厚度变化不大，坡脚、山谷、低洼等处较厚，山脊及山顶部位较薄，根据地表岩石出露情况调查测量可知，层厚约1～3.0m，平均厚度约2.0m，主要为砂质粘土、上部含腐植质，中下部含灰岩碎屑，灰黄、深灰色，硬塑，主要矿物成份为粘土，为风化残坡积，未分层。

8.4.2构造

矿区内断裂构造未见出露。褶皱:石磴子地层呈单斜层状产出，总体产状：走向北东，倾向320°～330°，倾角56°～61°。主要发育两组节理裂隙，节理产状：第一组，倾向132°～135°，倾角68°～72°。节理面较平直，延伸5～15m，间隔距离大多在0.5～2.5m之间，充填物以方解石为主，含少量铁质、钙质。第二组，倾向290°～295°，倾角61°～67°。节理面较弯曲，延伸2～5m，间距多大于0.2～2m之间，充填物以方解石为主，呈细脉状，裂隙宽度多在0.2cm～1cm之间。

8.4.3 岩浆岩

矿区未见花岗岩体出露。

但通过钻探工程揭露，在ZK202（29.00m处）见10cm的长石斑岩，呈棕红色，斑状结构，斑晶主要由长石、石英组成。长石、石英等矿物由于后期交代钙化为方解石。

在ZK303（63.75～63.77m处）见长石斑岩，呈灰黄色，块状，残余斑状结构。斑晶为长石、石英，其中长石含量占15％，石英含量占3％，基质成份为长石、绿泥石，长石含量占45％，绿泥石含量占27％，其次为少量石英、褐铁矿。长石已被方解石和绢云母交代。

矿区东段有少量花岗斑岩呈细脉状沿岩层层面侵入，脉宽3～6cm，极少量脉宽达10cm，走向延伸长2～3m，现已由方解石和绢云母等交代，对矿体破坏极小。

8.4.4 矿区岩溶

矿区受构造和侵蚀风化作用，形成峰丛洼地型地貌，局部形成溶蚀洼地，呈现出石芽、溶沟、溶槽一些岩溶景观，据野外调查地表岩溶率约为2%。

矿区岩溶特征如下：

（1）各种岩溶现象均发生在地表可见处。地表溶蚀裂隙宽度细小，延深一般在数厘米到数米之间，断裂构造所成的溶沟、溶槽大小不一，一般延深延长十余米。

（2）溶蚀裂隙、溶槽一般沿层分布，少部分受节理走向控制。岩层表面因化学成分差异而溶蚀成众多的刀砍纹现象。

（3）矿区岩溶发育总体有往深部渐减趋势和具有明显的不均匀性及不连通性。

## 8.5矿产资源概况

8.5.1矿体特征

矿区矿体赋存于石炭系下统石磴子组（C1sh）地层中。

（1）矿体在平面上呈近NE向展布，中间宽两边窄的不规则多边形，空间上近似平放顶面起伏的‘哨子状体’。矿体由浅白色、浅灰色中厚层—厚层状灰岩组成，矿体受地层控制，产状与地层一致，一般320°～330°∠56°～61°。

（2）矿体地表出露标高70～201m，相对高差最大为138m。拟设采矿权范围内矿体沿走向出长610m，平面出露宽200～600m。据钻探工程揭露，厚136～505m，厚度受拟设置矿区范围的影响而变化较大。

（3）矿体基本上为第四系所覆盖，覆盖层厚度一般1～3.0m，平均厚度约2.0m，主要由灰黄、深灰色含岩石碎屑砂质粘土组成。地表由于选择性溶蚀风化剥蚀作用及构造等的影响形成陡坎及一些小溶沟。

8.5.2矿石特征

（1）矿石矿物

矿石矿物组分构成如下：主要方解石矿物组成。泥晶方解石含量占25%～50%，含量20%～35%；细晶、微晶方解石，含量占20%～35%。生物碎屑，大小在0.1～1mm, 含量占10%～25%。白云石，含量1.5%，余为钙质、铁质、硅质等碎屑胶结物

根据矿石结构、构造、矿物成份及其含量，矿石自然类型可分为两种：

（2）内碎屑灰岩

是矿区的主要矿石类型，分布于矿区的大部份范围内。岩石呈灰白色～浅灰色，内碎屑结构，局部为泥晶、细粒微晶结构，块状构造。主要成份为内碎屑、生物碎屑和细晶、微晶方解石。内碎屑呈滚圆状、次滚圆状、不规则状颗粒，粒径在0.1～2mm，为泥晶方解石组成，含量占25%～50%。生物碎屑为藻类生物，呈蠕虫状、眼球状，大小在0.1～1mm, 含量占10%～25%。细晶、微晶方解石呈菱形粒状、不规则粒状，大小在0.1～0.25mm，分布于碎屑颗粒之间，含量占20%～35%。

（3）含泥质泥晶灰岩

是矿区的次要矿石类型，分布于矿区西侧、北西侧坡脚处。灰岩呈灰白色，泥晶结构，致密块状构造，主要成份为泥晶方解石、泥质，次要成份为石英、褐铁矿。方解石呈近似隐晶状的泥晶粒状集体，粒度在0.01mm以下，含量为72%。泥质呈细小鳞片状、板条状，为隐晶状水云母、高岭石矿物集合体，含量为20%。石英呈尖棱角状，粒度在0.01～0.1mm，含量为4%。褐铁矿呈细小质点状，含量为2%。

该矿区水泥用石灰岩矿石达到《冶金、化工石灰岩及白云岩、水泥原料矿产地质勘查规范》及水泥厂家要求：CaO平均含量大于48%；MgO平均含量小于3%；SiO2平均含量小于4%。而且具有益组份CaO含量较高且稳定，有害组份含量较低的特点，因此，本区矿石是质量较好的石灰质水泥原料。

根据矿区取样分析结果表明，本矿区矿石指标符合质量要求。

放射性检测结果表明，矿石的内照射指数小于1.0、外照射指数小于1.0，矿石产品可用于建筑主体材料，产销与使用范围不受限制。

## 8.6开采技术条件

8.6.1水文地质条件

（1）地形地貌

该区地处丘陵地区，以喀斯特地貌为特征，地势南东高北西低，地形切割较浅，地形坡度一般10°～30°。矿区内最高海拔（+201.00m）位于矿区南东侧，矿区内最低海拔（+63.00m）位于矿区北西侧，相对高差138m，当地侵蚀基准面标高为54.69m。区内地势较高、地表沟谷不发育，拟采矿体位于当地侵蚀基准面之上。

（2）气候条件

矿区地处亚热带季风气候区，春夏潮湿多雨，雨量充沛。降雨量：多年平均降雨量为2201mm，多年最大降雨量为2864.4mm，多年最小降雨量为1754.5mm。每年4～8月为丰水期，占全年总降雨量的67.3～66.2%；11～1月为枯水期，仅占全年总降雨量的18%。蒸发度：多年平均蒸发度为1699.7mm，年最大为2050.5mm，年最小为1341.5mm。风向及风速：季风变化明显，风向以北风为主，夏季盛行东南和西南风。多年风速一般1.3～1.6m/s，最大风速20m/s。

（3）水系

周边地表水系没有流入矿区，矿区内的沟谷无泉水渗出，矿床拟开采底界在当地侵蚀基准面以上，大气降水可自流排出，由于拟开采区域的集雨面积不大，可在外围修筑截水沟、矿区内修筑排水沟方式将大气降水引导排出矿区外。

（4）地下水类型及富水性

根据区内地下水赋存条件及含水岩组特征，将其划分为松散岩类孔隙水和岩溶裂隙水。松散岩类孔隙水含水岩组为粘性土、砂（砾）质粘性土，透水性差，富水性弱，水量贫乏；区内岩溶裂隙发育一般，仅地表见溶蚀小槽、小溶蚀沟等岩溶现象。岩溶裂隙富水性较弱。

（5）矿床充水条件

矿体拟采标高为+200～+70m，位于当地侵蚀基准面之上，地形有利于自然排水。野外调查结果表明，矿体及围岩中发育有节理裂隙，裂隙水可直接对采矿工作面进行充水，矿床充水的直接水源为风化裂隙水及岩溶裂隙水，属裂隙充水矿床。

矿床充水因素主要靠大气降水。矿床位于当地侵蚀基准面以上，矿区汇水面积小又无地表水体，大气降水是矿床充水的主要补给来源。松散岩类孔隙水主要依靠大气降水补给，而块状岩类风化裂隙水及岩溶裂隙水又主要依靠上部松散岩类孔隙水的越流补给，因此矿坑充水水量受大气降水影响而变化。故矿床充水条件简单。

矿区属丘陵地形，最高海拔标高为201m,最低标高为63米，相对高差为138米，矿区斜坡式地形。大气降水汇集于冲沟，排泄于外围小支流中。开采矿体+54.69米标高以上，其水位标高低于矿区最低开采标高，因此，未来矿坑可采取自然疏流排水 。地表水、地下水对矿床开采影响较小水文地质条件属简单类型。

综上所述，矿区水文地质条件属简单类型。

8.6.2工程地质条件

（1）矿区工程地质特征

矿体表层为厚1～3m的残坡积土组成，土质疏松；由于矿区表土及风化岩稳固性差，开采时易导致次生地质灾害的发生。矿体围岩均为块状灰岩，呈中厚层～厚层产出，岩石结构致密，岩石抗压强度平均较大，岩石较完整、稳固性好，矿体分布连续、岩性均一。

（2）矿区边坡稳定性评价

矿区未来属露天开采，第四系覆盖层剥除后，所形成的边坡主要为岩质边坡。据调查，矿区最大自然边坡角大于60°。矿区岩质边坡主要为厚层状灰岩，岩体完整～较完整，岩质边坡以60°作为最终开采边坡角符合相关规范，可以满足边坡稳定的要求。局部区域构造引起岩石较破碎及节理裂隙较发育，开采过程中要注意边坡的稳定性，及时清除边坡上松散的岩块，确保安全生产。

综上所述，矿区工程地质条件属简单-中等类型。

8.6.3 环境地质条件

矿区为石灰岩出露区，对所采集样品进行的放射性检测结果为内照射指数IRa=0.01，Ir=0.05，矿石的内照射指数小于1.0、外照射指数小于1.0，符合GB6566-2001标准中建筑材料的要求。对地表水和地下水以及周围环境无污染。

矿区周边未发生过破坏性地震，未发现过滑坡、泥石流及其它不良工程地质现象。

拟开采区域离居民点超过500m，对居民的影响较小，但矿床开采过程中会带来环境影响。主要影响有：①爆破过程中形成的噪音及飞石对附近居民及施工人员的安全会造成一定的隐患；②开采中剥离的残（坡）积层、废渣（夹石）有可能形成小型泥石流；③开采过程中可能会出现边坡失稳，引发崩塌。为防止开采对地质环境的影响，必需采取如下措施：（1）开采剥离的废石废土应选择附近低洼山坳处集中堆放，堆场沟口设置挡土墙，防止雨水冲刷形成小型泥石流，危害山塘及农田，堆放过程中及时整平。（2）停采后平整采场。（3）废渣场、植树种草，逐步恢复植被，尽最大可能恢复自然生态环境；（4）开采爆破过程中要采取相应的安全措施，必须消除安全隐患。

综上所述，矿区环境地质条件属简单-中等类型。

## 8.7矿山开发利用现状

矿区为国土局规划的新矿区，矿区范围内未进行过采矿活动。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2012年11月14～2012年12月6日。

2012年11月14日，本公司受清远市国土资源局委托取得该矿评估资格，清远市国土资源局向本公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2012年11月15日出具矿业权价款评估合同书。

2012年11月16-30日，我公司评估人员姬芳搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2011年12月1日～12月5日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2012年12月6日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量为中小型和生产规模为小型，矿山开采年限不长，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=t=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告》(以下简称“普查报告”，附件6)、《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》 (以下简称“备案证明”，附件7)、《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉评审意见书》 (以下简称“评审意见书”，附件8)、《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》 (以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1资源普查报告评述

该“普查报告”是在充分收集前人地质工作资料，以及进行的矿山地质调查、素描、采样等工作获取的有关矿山地质资料，报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。报告详细论述了矿区地层、构造、矿体、矿石等地质特征。同时了解矿山的水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2012年3月31日矿区内保有资源储量2749.76万吨，其中，推断的内蕴经济资源量(333) 2749.76万吨。，估算结果基本可靠。2012年8月15日，广东省矿产资源储量评审中心出具了《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉评审意见书》(粤资储评审字[2012]119号)，2012年8月27日，清远市国土资源局对该普查报告进行了备案，备案文号为清国土资储备字[2012]17号。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2012年8月，本钢设计研究院有限责任公司为该矿编制了《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有冶金行业甲级资质，该依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》，根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模30万吨/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、通风方法、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“普查报告”， 矿山截止至2012年3月31日矿山保有资源储量（333）2749.76万吨，其中，推断的内蕴经济资源量(333) 2749.76万吨，储量核实基准日至评估基准日（2012年10曰31日）矿山资源储量动用量为0。

又据《关于〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉矿产资源储量评审备案证明》及《〈广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿普查报告〉评审意见书》，英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿截止2012年10月31日保有资源储量矿石量（333）2749.76万吨。(附件7、8)

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量（333）为349.60万吨。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的内蕴经济资源量(332)全部参与评估计算，推断的内蕴经济资源量(333)可参考(预)可行性研究、矿山设计、矿产资源开发利用方案或设计规范的规定等取值。

根据《开发利用方案》，设计利用的资源储量为推断的内蕴经济资源量（333）349.60万吨，可信度系数取0.8。

评估利用的资源储量＝∑(基础储量+资源量×该级别资源量的可信度系数)

＝349.60×0.80

＝279.68(万吨)

详见附表2。

## 11.4开采方法

矿区地势为丘陵地貌，地势较低，矿体分布山坡，质量稳定，埋藏浅，矿床开采技术条件简单，适宜采用露天开采方式。开采顺序由最终境界线开始， “由上而下，分水平台阶开采”方式，设计选用公路开拓、汽车运输方式。

## 11.5产品方案

该矿山的产品方案为水泥用石灰岩原矿，产品主要供应当地水泥厂，原矿可直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，设计损失量为13.98万吨，设计利用资源率95％。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值3%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(279.68-13.98)×3%＝7.97(万吨)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝279.68-13.98-7.97

＝257.73(万吨)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

根据《开发利用方案》，规定生产规模为30万吨/年； 2012年8月，本钢设计研究院有限责任公司编制了《广东省英德市望埠镇岺背矿区水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，设计生产能力30万吨/年，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为30万吨/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/A

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，257.73万吨；

A-矿井生产能力，30万吨/年；

本次评估根据《开发利用方案》，在矿山正常生产年限生产能力达到30万吨/年，

T＝257.73/30=8.59(年)

评估计算的服务年限为8.59年，故本次确定评估计算期为2012年11月-2021年6月。

## 11.9产品价格及销售收入

(1)本项目开发利用方案编制于2012年8月，水泥用石灰岩的销售不含税单价为8～20.0元/吨，该方案采用的原矿平均销售价格为20元/吨（不含税）。

(2)本项目评估人员根据现场询价了解到，市场上水泥用石灰岩矿价格为20～30元/吨。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区水泥用石灰岩市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格25.00元/吨，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的原矿产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×原矿销售价格

＝30万吨×25.00元/吨

＝750.00(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造中等，水文地质条件简单，工程地质条件简单-中等，环境地质简单-中等总的矿床开采技术条件属简单偏中等类型。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.1%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“英德市望埠镇岑背矿区水泥用石灰岩矿采矿权”评估价值为人民币186.25万元，大写人民币壹佰捌拾陆万贰仟伍佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括普查报告、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表、附件、附图，附表、附件、附图构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

薛建峰(注册矿业权评估师、地质工程师)

评估人员：姬 芳（地质工程师)

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2012年12月6日。